2021.09.14 조수익

1번 : 코드

# 캘리브레이션 영상을 가지고 정보 구하여 dump로 저장하기 import cv2 import numpy as np import glob import pickle x = 9 y = 6 objp = np.zeros((y * x, 3), np.float32) objp[:, :2] = np.mgrid[0:x, 0:y].T.reshape(-1, 2) objpoints = [] imgpoints = [] # 사용자가 제시한 조건에 맞는 파일명을 리스트 형식으로 반환 images = glob.glob('cal_img/img*.jpg') total_images = len(images) for idx, fname in enumerate(images): img = cv2.imread(fname) gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) ret, corners = cv2.findChessboardCorners(gray, (x, y), None) if ret == True: objpoints.append(objp) imgpoints.append(corners) cv2.drawChessboardCorners(img, (x, y), corners, ret) write_name = 'output/corners_found' + str(idx) + '.jpg' cv2.imwrite(write_name, img) out_str = f'{idx}/{total_images}' cv2.putText(img, out_str, (10, 25), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.4, (0, 255, 255), 1) cv2.imshow('img', img) cv2.waitKey(500) cv2.destroyAllWindows() img = cv2.imread('cal_img/img8.jpg') height, width = img.shape[:2] img_size = (width, height) ret, mtx, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(objpoints, imgpoints, img_size, None, None) dst = cv2.undistort(img, mtx, dist, None, mtx) cv2.imwrite('output/test_undist.jpg', dst) dist_pickle = {} dist_pickle["mtx"] = mtx dist_pickle["dist"] = dist pickle.dump(dist_pickle, open('output/wide_dist_pickle.p', 'wb')) print('mtx', mtx) print('dist', dist) img_result = cv2.hconcat([img, dst]) img_result = cv2.pyrDown(img_result) cv2.imshow('dst', img_result) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows()

2번 캘리브레이션 된 영상 10장(체크보드 에지 찾은영상)

3번 : 캘리브레이션 파라미터

mtx [[506.52503006 0. 639.90188285] [ 0. 504.88241117 500.40168987] [ 0. 0. 1. ]] dist [[-0.05909949 0.17707455 0.00035229 -0.00356956 -0.1514924 ]]

4번 캘리브레이션 원본영상 – 결과영상